基本資料

- 姓名：王豪逸 - 標題：B024020014_Assignment 11(基本)

作業目的與設計

- 目標：手部辨識+控制GPIO開關 - 電路設計說明(總分1分)： LED燈GPIO: 綠21 視訊鏡頭+麥克風 喇叭  電路設計照片(總分1分)： - 程式邏輯設計(總分1分)： 影像處理先減小圖片大小為原來得一半，再使用convertToGray, blurred, threshold簡化影像，找出凹凸多邊形，並取的他的質心。使用convexityDefects找出手指間的縫隙個數用來辨識手指，為了減少干擾多邊形缺陷要離質心夠近才會被歸類為縫隙，因此只能辨識只有手掌的畫面。圖片每秒擷取10張，每秒統計一次縫隙數量，手指數量為縫隙-1。2指打開LED、4指關閉LED。 - 影片URL：https://youtu.be/-kHX0fkCPas

心得(總分1分)

一開始簡化影像的參數沒有完全按照範例設置，常常手指有一半被辨識出來，按照範例社後就好多了。計算手指也常常把不必要的地方計算進去(手腕 )，簡化偵測範圍就好多了。

程式碼

程式碼： ====基本題===(總分1分) # -*- coding: utf-8 -*- import cv2 import numpy as np import time, os import RPi.GPIO as GPIO from gtts import gTTS filename = "tmp.mp3" led = 21 class WedCam(): def __init__(self): self.cap = cv2.VideoCapture(0) self.handSize = 80 def get_frame(self): sucess = False while not sucess: sucess, frame = self.cap.read() frame = cv2.resize(frame, (0,0), fx=0.5, fy=0.5) gray = cv2.cvtColor(frame,cv2.COLOR_BGR2GRAY) blur = cv2.GaussianBlur(gray, (37,37),0) ret, binary = cv2.threshold(blur,120,255,cv2.THRESH_BINARY_INV+cv2.THRESH_OTSU) contours, hierarchy = cv2.findContours(binary, cv2.RETR_TREE, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) maxArea = 0 maxC = None for c in contours: area = cv2.contourArea(c) if area > maxArea: maxArea = area maxC = c if maxC is None: return 0 hull = cv2.convexHull(maxC) moments = cv2.moments(maxC) if moments['m00'] != 0: cx = int(moments["m10"]/moments['m00']) cy = int(moments["m01"]/moments['m00']) cent = (cx, cy) cv2.circle(frame, cent, self.handSize, [255,0,255], 2) maxC = cv2.approxPolyDP(maxC,0.01*cv2.arcLength(maxC, True),True) cv2.drawContours(frame,[maxC],-1,(0,0,255),3) cv2.drawContours(frame,[hull],-1,(0,255,255),3) hull = cv2.convexHull(maxC,returnPoints=False) defects = cv2.convexityDefects(maxC, hull) hole = 0 for de in defects: s,e,f,d = de[0] start = tuple(maxC[s][0]) end = tuple(maxC[e][0]) far = tuple(maxC[f][0]) # dist = cv2.pointPolygonTest(maxC, (cx, cy), True) if ((cent[0] - far[0]) ** 2 + (cent[1] - far[1]) ** 2) < self.handSize ** 2: hole += 1 cv2.circle(frame, far, 5, [255,255,255],-1) cv2.imshow("img", frame) return hole def Say(str): aud = gTTS(text=str, lang="zh-tw") aud.save(filename) os.system("mpg321 "+filename) print(str) def setLed(mode): if mode == 3: GPIO.output(led, True) Say("兩隻手指頭，綠色LED打開了") elif mode == 5: GPIO.output(led, False) Say("四隻手指頭，綠色LED關閉了") if __name__ == '__main__': w = WedCam() GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(led, GPIO.OUT) GPIO.output(led, False) timecount = 0 handArray = [] while True: timecount += 1 try: handArray.append(w.get_frame()) except Exception as e: print(e) if cv2.waitKey(1) == 27: break if timecount == 10: hand = np.array(handArray).mean().round() setLed(hand) timecount = 0 handArray = [] time.sleep(0.1)