基本資料

- 姓名：王豪逸 - 標題：B024020014_Assignment 2(基本)

作業目的與設計

- 目標：模擬紅綠燈顯示倒數時間 - 電路設計說明(總分1分)： - 燈組的GPIO接法為： LED： 綠(2)、黃(3)、紅(4) - 燈組的GPIO接法為： LED： 綠(22)、黃(27)、紅(17) C 七段顯示器的接法: 由左上開始順時針依序為26,19,13,6,12,16,20,21  電路設計照片(總分1分)： - 程式邏輯設計(總分1分)： 先將顯示數字的部分寫成函式。在延續上一份作業的程式碼，在閃爍時一同改變顯示的數字。 - 影片URL：https://youtu.be/GIz3fW2Cuys

心得(總分1分)

- 遇到哪些困難：七段顯示器的部分很容易差錯線，導致顯示的時候在特定幾個數字變得很奇怪。 - 如何解決：找出顯示錯誤的數字再從他們共同的GPIO下去尋找錯誤這樣除厝的速度比較快。

程式碼

程式碼： ====基本題===(總分1分) import RPi.GPIO as GPIO import time l = {"g": 2, "y": 3, "r": 4} r = {"g": 22, "y": 27, "r": 17} gpios = [26,19,13,6,12,16,20,21] numboard = [[0,1,1,1,0,1,1,1], [0,0,0,1,0,1,0,0], [1,0,1,1,0,0,1,1], [1,0,1,1,0,1,1,0], [1,1,0,1,0,1,0,0], [1,1,1,0,0,1,1,0], [1,1,1,0,0,1,1,1], [0,0,1,1,0,1,0,0], [1,1,1,1,0,1,1,1], [1,1,1,1,0,1,0,0], [0,0,0,0,0,0,0,0]] def main(): GPIO.setmode(GPIO.BCM) for key, value in l.items(): GPIO.setup(value, GPIO.OUT) GPIO.output(value, False) for key, value in r.items(): GPIO.setup(value, GPIO.OUT) GPIO.output(value, False) for i in gpios: GPIO.setup(i, GPIO.OUT) setNumber(10) try: gside = l rside = r while True: GPIO.output(rside["r"], True) GPIO.output(gside["r"], True) time.sleep(1) GPIO.output(gside["r"], False) GPIO.output(gside["g"], True) time.sleep(10) GPIO.output(gside["g"], False) for i in range(5,0,-1): setNumber(i) GPIO.output(gside["y"], True) time.sleep(0.5) GPIO.output(gside["y"], False) time.sleep(0.5) setNumber(10) tmp = gside gside = rside rside = tmp except KeyboardInterrupt: GPIO.cleanup() def setNumber(num): for i in range(0,len(gpios)): GPIO.output(gpios[i], numboard[num][i]) main()