基本資料

- 姓名：王豪逸 - 標題：B024020014_Assignment 3(基本+加分)

作業目的與設計

- 目標：模擬紅綠燈顯示倒數時間 - 電路設計說明(總分1分)： - 1燈組的GPIO接法為： LED： 綠(2)、黃(3)、紅(4) - 2燈組的GPIO接法為： LED： 綠(22)、黃(27)、紅(17) C 七段顯示器的接法: 由左上開始順時針依序為26,19,13,6,12,16,20,21 D 蜂鳴器(18)(基本+加分) E 音樂的LED(加分題): 由於小星星只有六個音所以只放六個，由低音到高音依序為14,2,3,4,17,27。  電路設計照片(總分1分)： - 程式邏輯設計(總分1分)： 基本題: 大體上也是改進上一份作業，這次的修改點在閃完黃燈後要加速鳴叫。我採用的方法為基本一聲時間為0.8秒，下次每聲的長度都為前一次的0.85倍已達到節奏變快的效果。每次都會累加這些時間，超過五秒則繼續後面的程式。 加分提: 一般的音樂中間是都有間隔的，所以在每次的節奏中我都會等待一小段時間在彈下個節奏。小星星在每7個音符為2拍這時鳴叫的時間有特別拉長。LED的部份是跟的蜂鳴器運作蜂鳴器鳴叫時會順便一起打開屬於他的LED燈。 - 影片URL：https://youtu.be/7_TxYDBwD7w(基本) https://youtu.be/22RDfmp8PoY(加分)

心得(總分1分)

- 遇到哪些困難：一開始還不知道怎麼讓蜂鳴器暫時停止聲音。 很難處理如何加快節奏，時間也要控制在五秒鐘。 - 如何解決： 看了一助教給的程式碼知道PWM初始的440是頻率，後面有關PWM還有一個是Start(50)猜想這應該是可以測試的部分，根據呼吸燈得程式碼把它弄成0蜂鳴器就真的沒聲音了。 時間長度要越來越短就會想到等差數列，但是用減法可能會產生負數導致程式出錯，為了避免產生負數就想到類似等差數列的等比級數。時間的部分我想到以前使用UNITY的經驗他間隔都是必須加總每次呼叫他的間隔所得到，就把這方法套用在這上面。

程式碼

程式碼： ====基本題===(總分1分) import RPi.GPIO as GPIO import time l = {"g": 2, "y": 3, "r": 4} r = {"g": 22, "y": 27, "r": 17} gpios = [26,19,13,6,12,16,20,21] buzzGP = 18 numboard = [[0,1,1,1,0,1,1,1], [0,0,0,1,0,1,0,0], [1,0,1,1,0,0,1,1], [1,0,1,1,0,1,1,0], [1,1,0,1,0,1,0,0], [1,1,1,0,0,1,1,0], [1,1,1,0,0,1,1,1], [0,0,1,1,0,1,0,0], [1,1,1,1,0,1,1,1], [1,1,1,1,0,1,0,0], [0,0,0,0,0,0,0,0]] def main(): GPIO.setmode(GPIO.BCM) for key, value in l.items(): GPIO.setup(value, GPIO.OUT) GPIO.output(value, False) for key, value in r.items(): GPIO.setup(value, GPIO.OUT) GPIO.output(value, False) for i in gpios: GPIO.setup(i, GPIO.OUT) setNumber(10) GPIO.setup(buzzGP, GPIO.OUT) buzz = GPIO.PWM(buzzGP, 440) buzz.start(0) try: gside = r rside = l GPIO.output(rside["r"], True) time.sleep(5) GPIO.output(gside["g"], True) while True: time.sleep(10) GPIO.output(gside["g"], False) for i in range(5,0,-1): setNumber(i) GPIO.output(gside["y"], True) time.sleep(0.5) GPIO.output(gside["y"], False) time.sleep(0.5) setNumber(10) GPIO.output(gside["r"], True) buzz.ChangeFrequency(1000) intertime = 0.4 totaltime = 0 while totaltime < 5: buzz.ChangeDutyCycle(50) time.sleep(intertime*0.7) buzz.ChangeDutyCycle(0) time.sleep(intertime*1.3) totaltime += 2*intertime intertime *= 0.85 GPIO.output(rside["r"], False) GPIO.output(rside["g"], True) tmp = gside gside = rside rside = tmp except KeyboardInterrupt: GPIO.cleanup() def setNumber(num): for i in range(0,len(gpios)): GPIO.output(gpios[i], numboard[num][i]) main() ====加分題=== import RPi.GPIO as GPIO import time tone = [[0,0,0,0,0], [66,131,262,523,1046], [74,147,294,587,1175], [83,165,330,659,1318], [88,175,349,698,1397], [98,196,392,784,1568], [110,220,440,880,1760], [124,247,494,988,1976]] playtone = [tone[0][2],tone[1][2],tone[2][2],tone[3][2], tone[4][2],tone[5][2],tone[6][2]] led = [14,2,3,4,17,27,22] chord = [1,1,5,5,6,6,5,4,4,3,3,2,2,1, 5,5,4,4,3,3,2,5,5,4,4,3,3,2, 1,1,5,5,6,6,5,4,4,3,3,2,2,1] def main(): GPIO.setmode(GPIO.BCM) for i in led: GPIO.setup(i, GPIO.OUT) GPIO.output(i, False) GP18 = 18 GPIO.setup(GP18, GPIO.OUT) buzz = GPIO.PWM(GP18, 440) buzz.start(50) try: for i in range(0, len(chord)): c = chord[i] buzz.ChangeFrequency(playtone[c]) GPIO.output(led[c], True) if i % 7 == 6: time.sleep(1) else: time.sleep(0.5) buzz.ChangeDutyCycle(0) GPIO.output(led[c], False) time.sleep(0.2) buzz.ChangeDutyCycle(50) except KeyboardInterrupt: pass GPIO.cleanup() main()