基本資料

- 姓名：王豪逸 - 標題：B024020014_Assignment 7(基本)

作業目的與設計

- 目標：溫先生的全自動冷氣+電費計算 - 電路設計說明(總分1分)： 溫溼度感測器GPIO(2) 繼電器插在GPIO(4)，2、3會預設供電。電線則接在(Normally Open)通電時會接上，配合程式碼True、False。 兩者共用接地與3.3V。  電路設計照片(總分1分)： - 程式邏輯設計(總分1分)： 程式開始會先計算電器五塊錢能使用多久，每秒鐘都會去偵測一次溫室度。如果電器是打開的狀態則偵測是否到達關閉的時間了，沒有打開則觀看濕度是否要打開電器。 - 影片URL：https://youtu.be/rTKtjUpoQxI

心得(總分1分)

這次的作業要用到較高電壓的東西。在課堂上就看到很多人弄壞LED了，很怕真的弄電器時會把板子或是電器燒壞。還特地回到台南尋找之前營隊活動時剩下的延長線，憑著之前的接、剪線經驗，這部份很順利地沒有發生任何意外。

程式碼

程式碼： ====基本題===(總分1分) import Adafruit_DHT import RPi.GPIO as GPIO import time,datetime POWER = 6*60 # KW COST = 5 PAY = 5.0 outPutGPIO = 4 tempGPIO = 2 def main(): GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(outPutGPIO, GPIO.OUT) GPIO.output(outPutGPIO, False) sensor = Adafruit_DHT.DHT11 openTime = datetime.timedelta(hours=PAY / (POWER * COST)) print("Start") print(openTime) try: isOpen = False while True: humi, temp = Adafruit_DHT.read_retry(sensor, tempGPIO) ctime = datetime.datetime.now() if humi is not None and temp is not None: print(str(ctime)+" Temp={0:0.1f}*C Humi={1:0.1f}%".format(temp, humi)) if isOpen: if (ctime - startTime) > openTime: isOpen = False GPIO.output(outPutGPIO, False) else: if humi >= 80: startTime = ctime isOpen = True GPIO.output(outPutGPIO, True) else: print("Fail to get data") time.sleep(1) except KeyboardInterrupt: GPIO.cleanup() if __name__=="__main__": main()